扩展外部SRAM芯片

使用STM32的一个叫做fsmc的片上外设来扩展，液晶屏也用这个

stm32ZET6这种多引脚的才能扩展SRAM。SRAM就有44个引脚

FSMC有很多内容，本章只讲和扩展SRAM有关的

- 章节分类

- SRAM控制原理

- 为啥么要扩展SRAM?

软件分四区，栈区，堆区，全局区的变量都在SRAM里存。有时候需要的变量特别大特别多(如MP3播放,跑系统)，32本身SRAM不足，因此要扩展外部SRAM。

- F1的局限性

F1只能扩展SRAM，不能扩展DRAM。因为F1内部没刷新电路，F429以上的有，才能扩展扩展DRAM。

同样大小的SRAM存储小于DRAM 价格高DRAM

- SRAM芯片IS62WV51216

  - A是地址线  IO数据线。通过地址线来访问数据。

  - 这些引脚可分三部分，A地址线，IO数据线，其他芯片控制线

  - 一根地址线有16bit=2byte  UB#和LB#控制写低字节还是高字节。

UB#时I/O8-I/O15高位数据线有效，则高字节有效

LB#时I/O0-I/O7低位数据线有效，则低字节有效

UB#时LB#时 I/O0- I/O15同时有效，更改16bit

- 关于IS62WV51216的内存大小描述

8M bit static RAMs organized as 512K words by 16 bits.

( 8Mbit静态数据总线 按照512k的地址总线，每个地址总线上16bit数据大小分布)

  - A0~A18总共19根地址线，每根地址线能表示0/1的状态。

  - 则一共能表示的信号数量为:2^19=524288  524288/1024=512k

  - 512k的寻址地址上，每一个地址有16bit的数据内存大小

  - 所以这个芯片容量为512*(16/2)=1Mbyte = 8Mbit

  - 8Mbit = 8*1024*1024bit=8388608bit  8388608/16/1024=512k

注意:5K 5KB 5Kbit。只要没注明B是bit则一律按byte处置！！

- SRAM信号时序

- 因为SRAM的通讯是异步的没时钟线，所以信号之间的时间配合是非常重要的，一定要注释时间Taa tOHA等

- FSMC

- 基本概念

  - FSMC 是Flexible StaticMemory Controller 的缩写，译为灵活的静态存储控制器。它可以用于驱动包括SRAM、NOR FLASH 以及NAND FLSAH 类型的存储器。

FSMC就是一个用来管理扩展存储器的一个外设。

静态说明只能控制sram，而不能控制DRAM这种需要定时刷新的存储器

  - FSMC可以管理各种扩展存储器，此处只学管理SRAM

  - 控制FSMC_CTR寄存器的位14EXTMOD 可以让FSMC_BWTR使能，从而让写和读有不同的时序

- FSMC数据读写原理

    - 按要求接线

    - 通过BCR BTR BWTR寄存器 结合 扩展的存储设备手册的要把工作模式时序等 配置好

    - STM32内部的 Exteral RAM地址0x6000 0000~0x9fff ffff会自动通过FSMC映射到外部存储设备的地址上。然后对STM32内部的 Exteral RAM地址赋值，则直接对外部存储设备进行赋值。

    - 之类SPIiic的发地址检查缓存器是否为空 之类的操作一律不用。简单快捷

- FSMC数据读写地址

    - bank1：地址0x6800 0000~0x6BFF FFFF，地址线长度为3FF FFFF=67108863 。

67108863/1024/1024=64Ｍ，则bank1一共有64M大小的内存

32的一根地址线指向1byte

    - SRAM的地址是0~2^19，即从0x0000 0000~0x0008 0000

我们要想办法把FSMC的ban1地址映射到SRAM上.

即0x6800 0000~0x6BFF FFFF映射到0x0000 0000~0x0008 0000

    - 只要把地址映射上了。向FSMC地址写数据时，32会自动根据时序向SRAM写数据

- 结构体函数

    - 主要分为三大类函数

因为FSMC只能驱动这四种外设。每种外设一种函数，两种用同一个函数

    - 配置SRAM要用到以下两个结构体

一个配置时序BTR和BWTR寄存器，一个配置初始化BCR寄存器。具体配置模式参照《官方手册333页的模式位域》

    - 两个初始化函数区别

  - FSMC_NORSRAMStructInit ()  默认值进行赋值，都赋值0xF

  - FSMC_NORSRAMInit ()   根据自己的配置进行赋值

  - 配置这些结构体成员

- 编程中的一些问题

- 关于这种写法的地址索引

FSMC_Bank1->BTCR[FSMC_NORSRAMInitStruct->FSMC_Bank]代表的就是寄存器的地址，可如何把FSMC_Bank1->BTCR[FSMC_NORSRAMInitStruct->FSMC_Bank]与地址联系起来呢？

  - FSMC_Bank1的定义是 ((FSMC_Bank1_TypeDef *) FSMC_Bank1_R_BASE)，即FSMC_Bank1_TypeDef结构体类型的一个指针。值为0xA000 0000

  - FSMC_Bank1_TypeDef结构体的成员变量为 ：即一个32位int型的数组。32的一个地址为1byte 则数组元素每增加一个就偏移4个地址。

  - 假设FSMC_NORSRAMInitStruct->FSMC_Bank 赋值为= 0x00000002

则BTCR[FSMC_NORSRAMInitStruct->FSMC_Bank] == BTCR[0x00000002]

  - FSMC_Bank1->BTCR[FSMC_NORSRAMInitStruct->FSMC_Bank] == 0xA000 0000->BTCR[0x00000002] 别忘了这个整体是一个指针

  - BTCR[0]的地址就是 0xA000 0000

  - STM32的一个地址=1字节=8 bit，偏移一个地址等于偏移8bit

  - 0xA000 0000->BTCR[0x00000002]的地址就是: BTCR[0]的地址为0xA000 0000，BTCR[2]地址为0xA000 0000+4*2=0xA000 0008

  - 0xA000 0008即bank2的地址

0xA000 0000  0xA000 0008  0xA000 0010   0xA000 0018

0xA000 0004  0xA000 000C	  0xA000 0014   0xA000 001C

0xA000 0104  0xA000 010C	  0xA000 0114   0xA000 011C